钢爪头切割装置技术要求

- 一、下线阳极导杆组修复生产线研发项目钢爪头切割装置组成设备如下：

| 设备名称 |  | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢爪头切割装置 | 等离子切割机1 | 5-200mm | 套 | 1 |  |
|  | 等离子切割机2 | 150mm | 台 | 1 |  |
|  | 变位机1 | 1000KG | 套 | 4 |  |
|  | 变位机2 | 1000KG | 套 | 4 | 智能控制与联动 |
|  | 空压机 | 7.5kW | 台 | 1 |  |

- 二、等离子切割机1主要技术参数

- 表1

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 切割能力 | 碳钢（Q235、45#等） |
| ‌切割厚度范围‌ | 5mm–200mm |
| 切割速度范围‌ | 50–1500 mm/min |
| 切割精度 | 尺寸公差‌：±0.5 mm |
|  | 直线度误差‌：≤0.3 mm/m |
|  | ‌垂直度误差‌：≤0.5 mm |
| 切割炬配置 | 调节方式‌：自动高度调节 |
|  | 点火方式‌：高频自动点火 |
| 气源配置 | 氧气供应‌：瓶组（40L×6）或集中供气管道 |
|  | ‌燃气供应‌：50kg丙烷钢瓶×4 或天然气接口 |
|  | ‌压力稳定性‌：波动范围≤±10% |
| 调压装置 | 氧气调压阀‌：输入压力15 MPa，输出压力0.1–1.5 MPa |
|  | ‌燃气调压阀‌：两级减压，输出压力0.01–0.2 MPa |
| 气体管路 | 材质‌：304不锈钢（氧气）/ 铜管（燃气） |
|  | ‌接口标准‌：GB/T 7306（螺纹密封） |
|  | ‌安全防护‌：防爆设计，配备泄漏报警传感器 |
| 控制系统配置 | 主控制器‌：工业级PLC（如西门子S7-1200） |
|  | ‌人机界面‌：10.4英寸触摸屏（中/英文切换） |
|  | 切割参数库‌：预置材料-厚度-速度-气压匹配方案 |
|  | ‌故障诊断‌：实时监控气体压力、火焰状态、机械限位 |
|  | 标准接口‌：以太网、USB、RS-485 |
|  | ‌协议支持‌：Modbus TCP/IP、Profibus |
| 环境适应性 | 工作温度‌：-10℃–+50℃ |
|  | ‌湿度范围‌：≤90% RH（无冷凝） |
|  | ‌电源要求‌：380V±10%、50Hz、三相五线制 |

表2

| 项目 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 气源供应单元 | 气源 | 提供助燃氧、可燃气体乙炔/丙烷 |
|  | 管道 | 气体输送 |
|  | 气体混合装置 | 按比例调节氧气与燃气流量，确保燃烧效率 |
| 切割执行机构 | 切割炬 | 内置预热火焰喷嘴与高压氧气喷射通道 |
| 控制系统 | 压力调节 | 实时监控气体压力，避免回火风险 |
|  | 点火与熄火保护 | 电子点火装置搭配火焰传感器，确保操作安全 |

三、等离子切割机2主要技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 切割厚度要求 | 90-160mm |
| 切割精度要求 | 实现锋利拐角、垂直切面（误差≤0.5mm） |
| 引弧要求 | 采用第二气体引弧 |
| 网压主电压 | 3x 400 V, 50 Hz |
| 保险丝，拖拽 | 180 A |
| 连接负载 | max. 116 kVA |
| 切割电流 | 35 – 400 A |
| 标记电流 | 10 – 50 A |
| 工作周期2 | 100% |
| 最大切割厚度 | 150mm |

四、变位机1主要技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 最大承载能力 | 1000KG |
| 重复定位精度 | ±0.05mm |
| 主体框架 | 材质：Q345B高强度焊接结构钢 |
|  | 主体规格：3800×1500×1200mm |
|  | 表面处理：喷砂除锈+防锈漆+面漆 |
| 夹持方式 | 气动快速夹具 |
| 气源要求 | 压力0.6~0.8MPa，流量≥100L/min |
| 卡盘/夹具 | 钢爪专用夹具 |
| 消除内应力时效处理 | 2次高温回火时效 |
| 钢爪放置工装 | 适配钢爪 |
| 钢爪定位夹具 | 钢爪自动夹紧 |
| 废旧爪头收料箱 | 切割废料自动落入 |
| 料箱出料方式 | 料箱装满后可以人工控制自动滑出，自动倾倒 |

五、变位机2主要技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 最大承载能力 | 1000KG |
| 旋转范围 | ±360° |
| 旋转速度 | 0.1-3.0 rpm |
| 重复定位精度 | ±0.05° |
| 倾斜角度 | ±0°-90° |
| 驱动方式 | 伺服电机+精密减速电机 |
| 控制系统 | PLC集成控制，支持RS-485/以太网通讯 |
| 联动功能 | 支持与焊接机器人实时同步 |
| 卡盘/夹具 | 钢爪专用卡盘/夹具 |
| 消除内应力时效处理 | 2次高温回火时效 |
| 电源输入 | 三相380V±10%，50Hz，功率2.5 kW |
| 工作温度 | -10℃–+45℃ |
| 湿度要求 | ≤85% RH（无冷凝） |
| 多功能适配性 | 支持夹具快速更换（气动/液压夹紧），兼容圆管、法兰、箱体等异形工件。 |
|  | 可选配双工位旋转台，实现上下料与焊接同步作业 |
| 智能控制与联动 | 预设多组焊接程序（如分段变速、定点停留），支持触摸屏一键调用。 |
|  | 无缝对接主流焊接机器人品牌（发那科、库卡、安川等），实现协同运动控制 |
| 安全防护 | 过载自动停机保护（载荷≥110%额定值时触发）。 |
|  | 紧急停止按钮、旋转区域红外光栅防护（EN ISO 13849-1认证） |
| 钢爪放置工装 | 适配钢爪 |
| 钢爪定位夹具 | 钢爪自动夹紧/松开 |
| 翻转变位机 | 可以360°翻转，实现正反两面焊接 |
| 钢爪补料定位夹具 | 待焊接钢爪补料上料后自动定位 |

- 六、空压机主要技术参数

| 主机 | 排气量 | 1.2m³/min |
| --- | --- | --- |
|  | 排气压力 | 8bar |
|  | 马达功率 | 7.5kw |
|  | 冷却方式 | 风冷 |
|  | 排气口径 | DN25 |
|  | 电压 | 380V/50HZ |
|  | 噪音 | 68 分贝 |
|  | 启动方式 | 永磁变频软启动 |
| 储气罐 | 规格 | 0.6m³/0.8Mpa |
|  | 型式 | 立式储气罐 |
| 冷冻式干燥机 | 工作压力 | 1.0 Mpa |
|  | 压力露点 | 2-10° |
|  | 空气处理量 | 1.5m/min |

- 七、配套要求

- 钢爪头切割装置需实现针对待修钢爪自动识别、自动切割、倒角功能，以及与生产总线实现设备互联，具体要求如下：

- 控制系统

- ·基于生产线实现设备互联

- ·PLC编程控制输送节奏与焊接启停联动

- 工艺衔接

- ·自动识别待修钢爪，自动调用相应切割程序

- ·切割倒角完毕的钢爪，自动进行清渣，要求具备焊接条件

- 安全防护

- ·切割系统急停响应时间≤0.3s

- ·防护光栅等级Type4