导杆组校直装置技术要求

一、液压站及油缸主要技术参数

1、 功率：15kW  n=1440r/min  立式液压站

2、 油箱容积：300L

3、 冷却方式：风冷却50-60W

4、 液压工作压力： P=25MPa

5、 液压系统最大流量： Q=22L/min

6、 液压油缸（含液压锁）规格：Ф110/Ф80-880

7、 液压阀：工作电压24V  38W

8、 起升时间： t=20-30min

9、 工作油温：15-50℃

10、 系统特点：结构紧凑  低能耗  低故障率  无泄漏

| 二、桁架系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 主要技术参数 |  | 产品描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 双边X轴机器人桁架 | 有效行程 | X轴≥22m，行走速度1m/s，23米总长 | 1、具备适应工作现场工况条件，实现上下工件自动化，重复定位精度≤1mm。 2、桁架本体矩型钢下料及焊接 。 3、消除内应力时效处理-震动时效、2次高温回火时效。 4、精密数控龙门铣-粗加工、精加工。 5、表面油漆处理-打砂、除锈、烤漆。 6、双边X轴机器人桁架、Y轴机器人桁架德国BBOSIICH：斜齿4模齿条，滚轮导轨。 7、Z轴机器人桁架德国BBOSIICH：斜齿3模齿条，台湾上银：导轨 35#。 8、 斜齿：4模齿条，选用国际知名品牌。9、导轨：35#，选用国际知名品牌。 | 46 | 米 |  |
| 2 | Y轴机器人桁架 |  | Y轴≥6m，行走速度1m/s，8米总长 |  | 1 | 套 |  |
| 3 | Z轴机器人桁架 |  | Z轴≥2m，行走速度0.5m/s，3米总长 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 行走滑台组件 |  | 1、机器人移动平台。 2、台湾上银导轨滑块：45#、滚轮组件。 3、地轨两头封头板/减速机安装板及配件。 4、齿条注油毛毡轮。 5、4模研磨齿轮。 6、导轨齿条供油泵、注油分配器、铜管等。 7、齿轮顶板终端减震器/橡胶缓冲 |  | 2 | 套 |  |
| 5 | 上料系统 | 几何尺寸 | 上料机构 输送电机2KW，工作台4000mm*2500mm | 人工上料后实现自动输送、空车自动退回，具备工件定位功能。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 机械结构 | 负载1吨；伺服电机驱动； 额定功率：3KW 额定电压：AC 380V/三相 轴径：42mm‌ 防护等级‌：通常为IP65（防尘防水）‌ 编码器类型‌：增量式（17bit~24bit） |  |  |  |  |
| 6 | 下料系统 | 几何尺寸 | 上料机构 输送电机2KW，工作台4000mm*2500mm | 人工上料后实现自动输送、空车自动退回，具备工件定位功能。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 机械结构 | 负载1吨；伺服电机驱动； 额定功率：3KW 额定电压：AC 380V/三相 轴径：42mm‌ 防护等级‌：通常为IP65（防尘防水）‌ 编码器类型‌：增量式（17bit~24bit） |  |  |  |  |
| 7 | 支撑立柱 |  | 高2.5米 矩型钢下料及焊接、打砂、除锈、烤漆，调节地脚板 | 1、矩形钢，壁厚≥8mm,2次高温回火消除内应力。2、表面除锈、烤漆 | 10 | 套 |  |
| 8 | 精密行星斜齿减速机 |  | 卓蓝型号：140 比数1/10比(X 轴） |  | 2 | 套 |  |
| 9 | 精密行星斜齿减速机 |  | 卓蓝型号：180 比数1/20比(X Y轴） |  | 1 | 个 |  |
| 10 | 精密行星斜齿减速机 |  | 卓蓝涡轮蜗杆减速机242（Z轴） |  | 1 | 个 |  |
| 11 | 抓手 |  | 抓取重量≥1T，抓取最大宽度≥250mm。 |  | 1 | 套 |  |
| 13 | 扫码系统 | 工业读码器 | 像素2448*2048; LED补光; 以太网、串口通讯接口; 工作温度-10-50℃ 防护等级IP65 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 二维码打印机 | 打印方式：热敏/热转印 通讯接口:USB*1、以太网*1、RS232串口*1 |  | 1 | 套 |  |
| 附：相关技术参数 技术参数：X轴总23米，有效行程≥22米；Y轴总8米，有效行程≥6.5米；Z轴总长3米，有效行程≥2米；Z轴负重1200KG以下；行走速度：X轴1m/s，Y轴1m/s，Z轴0.5m/s；重复定位精度：±3mm。 |  |  |  |  |  |  |  |

三、PLC控制柜

| 设备名称 | 序号 | 元器件 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLC控制柜（1套） | 1 | PLC柜体 | PLC柜体采用冷轧钢板，厚度≥2mm，静电喷塑，防护等级 IP54，色标 RAL7035。 | 台 | 1 |  |
|  | 2 | CPU | 6ES7 515-2AM00-0AB0 | 只 | 1 | 西门子 |
|  | 3 | 开关量模块 | 6ES7 521-1BH00-0AB0 | 只 | 3 | 西门子 |
|  | 4 | 电源 | 6ES7 1332-4BA00 | 只 | 1 | 西门子 |
|  | 5 | 存储卡 | 6ES7 954-8LE03-0AA0 | 只 | 1 | 西门子 |
|  | 6 | 导轨 | 6ES7 590-1AE08-0AA0 | 只 | 2 | 西门子 |
|  | 7 | 断路器 | 220VAC 10A | 个 | 20 | 施耐德 |
|  | 8 | 断路器 | 1P+N 220VAC 25A | 个 | 2 | 施耐德 |
|  | 9 | 工业交换机 | 220VAC，4光口，8电口 | 台 | 8 | 西门子 |
|  | 10 | 中间继电器 | 电压220VAC，2对触点 | 个 | 10 | 施耐德 |
|  | 11 | 浪涌保护器 | 20KA 2P | 只 | 8 | 施耐德 |
|  | 12 | 接线端子 | UT2.5 | 只 | 50 | 菲尼克斯 |
|  | 13 | 电源模块 | 导轨电源10A | 只 | 1 | 西门子 |
|  | 14 | 加热器 | 220VAC 130W | 台 | 1 | 国优 |
|  | 15 | 温控 | +5-55℃ | 台 | 1 | 国优 |
|  | 16 | 风扇 | 220VAC | 台 | 2 | 国优 |
|  | 17 | 照明 | 220VAC | 台 | 1 | 国优 |
|  | 18 | 程序开发及服务 |  | 套 | 1 | 包括PLC程序和上HMI程序 |
|  | 19 | 动力电缆 | YJV-0.6/1.0kV-4*4 | 米 | 150 |  |
|  | 20 | 动力电缆 | YJV-0.6/1.0kV-3*25+1*16 | 米 | 400 |  |
|  | 21 | 动力电缆 | YJV-0.6/1.0kV-2*4 | 米 | 400 |  |
|  | 22 | 动力电缆 | YJV-0.6/1.0kV-3*4 | 米 | 200 |  |
|  | 23 | 动力电缆 | YJV-0.6/1.0kV-3*6 | 米 | 200 |  |
|  | 24 | 控制电缆 | KVVP-0.45、0.75kV-2*2.5 | 米 | 500 |  |
|  | 25 | 控制电缆 | KVVP-0.45、0.75kV-12*2.5 | 米 | 300 |  |
|  | 26 | 控制电缆 | KVVP-0.45、0.75kV-4*2.5 | 米 | 500 |  |
|  | 27 | 控制电缆 | KVVP-0.45、0.75kV-7*2.5 | 米 | 500 |  |
|  | 28 | 光缆 | 室外单模4芯 | 米 | 200 |  |
|  | 29 | 电缆桥架 | 200*100、2.0mm厚 | 米 | 500 | 热镀锌 |
|  | 30 | 线缆保护管 | DN20 | 米 | 500 | 热镀锌 |
|  | 31 | 触摸屏 | MP227 TOUCH | 台 | 1 | 西门子 |
|  | 32 | 指示灯 | XB2系列 | 个 | 16 | 施耐德 |